# Documentation d’installation de la Base de Données MariaDB

## 1. Installation de MariaDB

En super utilisateur :

su -

apt update

apt install mariadb-server

## 2. Vérification de l’installation

Vérifier la version installée :

mariadb --version

Lancer le service MariaDB :

systemctl start mariadb

Vérifier l’état du service :

systemctl status mariadb

L’état doit indiquer : Active (running).

## 3. Connexion à MariaDB

Se connecter en tant que root :

mysql -u root -p

(Mot de passe utilisé dans cet exemple : toto)

## 4. Création de la base de données

CREATE DATABASE table_routage;

## 5. Création des tables

Table routeurs :

CREATE TABLE routeurs (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

nom VARCHAR(50),

adresse_ip VARCHAR(50),

type VARCHAR(50),

next_hop VARCHAR(50),

port INT(11),

cle_publique TEXT

);

Table logs :

CREATE TABLE logs (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

message_id VARCHAR(50),

routeur VARCHAR(50),

timestamp DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

);

## 6. Autoriser l’accès externe à MariaDB

Modifier le fichier de configuration :

nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf

Remplacer la ligne bind-address par :

bind-address = 0.0.0.0

Redémarrer MariaDB :

systemctl restart mariadb

## 7. Création d’un utilisateur dédié

Créer un utilisateur accessible depuis toutes les IP :

CREATE USER 'toto'@'%' IDENTIFIED BY 'toto';

Lui accorder tous les droits sur la base table_routage :

GRANT ALL PRIVILEGES ON table_routage.* TO 'toto'@'%';

Appliquer les privilèges :

FLUSH PRIVILEGES;